Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	1

Ziel und Grund	1

Definition Maschine nach Maschinenrichtlinie	2

Vorgehensweise CE Kennzeichnung vor Konstruktion	2

Gesetzgebung beachten	2

EU Richtlinien ermitteln	2

Liste der notwendig zu bearbeitenden Dokumente	3

Definition unvollständige Maschinen	3

Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie Anhang I	3

Technische Dokumentation nach Maschinenrichtlinie	3

Gewähltes Konformitätsbewertungsverfahren für KT Maschinen	4

EG Konformitätserklärung	4

Notwendige Änderungen nach neuer Maschinenrichtlinie	4

Bauseitige Maschinenänderung	4

Notwendige Änderungen an den technischen Unterlagen	4

Not-Aus Regelung	5

Wenn keine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie vorliegt	5

## Gültigkeit

Diese Anweisung betrifft alle verantwortlichen Personen des Herstellers einer Anlage, der eine Maschine im Sinne der neuen Maschinenrichtlinie in Verkehr bringen will. Die neue Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist seit dem 29.12.2009 gültige Gesetzgebung und muss angewendet werden, wenn im EU oder EWR Raum eine Maschine in Betrieb genommen werden soll. Die Projektleitung der Maschine ist für die hier aufgeführte Ausführung des EG Konformitätsverfahrens verantwortlich.

## Ziel und Grund

Beim Bau einer Maschine nach Maschinenrichtlinie, muss der Hersteller vor Inverkehrbringung ein EG Konformitätsverfahren durchführen. Diese Arbeitsanweisung zeigt in Kurzform die notwendigen Schritte und Dokumente, die dazu notwendig sind.

Für die Durchführung vor und während der Konstruktion ist die Maschinenrichtlinie als geltende Richtlinie zu berücksichtigen. Die Maschinenrichtlinie hat sich zum 29.12.2009 stark geändert. Dieses Dokument hier zeigt zusätzlich noch alle wichtigen Änderungen zur früheren Maschinenrichtlinie an.

## Definition Maschine nach Maschinenrichtlinie

Eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie ist in Artikel 2 genau definiert. Wenn dies zutrifft und keine der Ausnahmen in Artikel 1 Abs. 2 vorliegt, muss die Anlage nach den Bedingungen der Maschinenrichtlinie gebaut und in Verkehr genommen werden.

Folgende 4 Punkte definieren nach Maschinenrichtlinie eine Maschine:

- ein Antriebssystem muss vorhanden sein

- Gesamtheit miteinander verbundener Teile

- Beweglichkeit eines Teiles

- für eine bestimmte Anwendung zusammengefügt

## Vorgehensweise CE Kennzeichnung vor Konstruktion

Folgende Vorgehensweise ist bei Erstellung des EG Konformitätsverfahrens mit anschließendem Ausstellen und Aufkleben der CE Kennzeichnung bei der Konstruktion einer Maschine nach Maschinenrichtlinie zu empfehlen.

## Gesetzgebung beachten

Beim Bau einer Anlage müssen folgende Gesetze berücksichtigt werden:

- Arbeitssicherheitsgesetz - AsiG

- 1GSGV - Gerätesicherheitsgesetz

- GPSG - Geräte und Produktsicherheitsgesetz

Gesetzestext (GPSG):

(2) Ein Produkt darf nur in den Verkehr gebracht werden, wenn es so beschaffen ist, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder vorhersehbarer Fehlanwendung Sicherheit und Gesundheit von Verwendern oder Dritten nicht gefährdet werden.

Diese Gesetze müssen in der sicheren Konstruktion und damit in die allgemeine Sicherheit – und Gesundheitsschutzanforderungen der Anlage umgesetzt werden. In den vorhandenen Vorlagen, Technische Dokumentation und Checklisten sind diese Bestimmungen umgesetzt und müssen nicht zwingend bei jeder neuen Anlage neu bewertet werden.

## EU Richtlinien ermitteln

Ermittlung nach welchen Richtlinien die Maschine konstruiert und gebaut werden soll. Zuerst prüfen, ob die Anlage eine Maschine nach Maschinenrichtlinie im Sinne Kap. 4 vorliegt.

Typischerweise sind folgende Richtlinien bindend zu befolgen:

- Maschinenrichtlinie 2006/42/EG	(kann entfallen, wenn keine beweglichen Teile)

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Aus diesen Richtlinien ergeben sich folgende Aufgaben beim Bau einer Maschine:

- Sichere Konstruktion beachten, allgemeine Sicherheits – und Gesundheitsschutzanforderungen realisieren

- Auswahl der Fachnormen (A; B und C-Normen) die für die Anlage gelten

- Erkennen aller Gefährdungen, Definition der sicheren Konstruktion

- Gefahrenanalyse

- Risikobeurteilung darin auch . EN14121-1 /EN12100-1

- Konformitätsbewertung nach Maschinenrichtlinie Anhang VIII Verfahren

- Technische Dokumentation

- Betriebsanleitung mit Warnhinweisen

Die Art, wie die allgemeine Sicherheits– und Gesundheitsschutzanforderungen realisiert werden muss, ist für unsere Systeme in der Norm:	EN 60204-1 „Elektrische Ausrüstung von Maschinen“ definiert.

## Liste der notwendig zu bearbeitenden Dokumente

Folgende Dokumente müssen zwingend für jede Anlage neu ausgefüllt, bearbeitet und in der Konstruktion berücksichtigt werden:

- Gesundheitsliste nach Maschinenrichtlinie

- Gefahrenanalyse

- Abnahmeprotokoll EN 60204

- EG-Konformitätserklärung

## Definition unvollständige Maschinen

Falls nur ein Teil einer Maschine geliefert wird, z. B. nur der pneumatische Adapter, ist dies in der Definition eine „unvollständige Maschine“ hierfür sind andere Regeln notwendig, hier gibt es auch kein CE Zeichen, sondern nur eine Einbauerklärung und Montageanleitung

## Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie Anhang I

In Anhang I der Maschinenrichtlinie sind die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen für Konstruktion und Bau von Maschinen definiert.

Jeder Projektverantwortliche muss diese Liste für jedes neue System wieder verifizieren und überprüfen, ob all diese Forderungen bei der dann folgenden Konstruktion der Anlage auch wirklich geplant sind. Dies ist die Grundlage für die Risikobeurteilung, die eine sichere Konstruktion sicherstellt.

Die eigentliche Risikobeurteilung und die protokollierten Maßnahmen sind im Dokument dokumentiert. Dieses Dokument muss für jedes System neu angepasst und ausgefüllt werden.

## Technische Dokumentation nach Maschinenrichtlinie

In Anhang VII der Maschinenrichtlinie ist die Auflistung der Technischen Dokumentation definiert. Anhand der technischen Unterlagen muss es möglich sein, die Übereinstimmung der Maschine mit den Anforderungen dieser Richtlinie zu beurteilen. Sie müssen sich, soweit es für diese Beurteilung erforderlich ist, auf die Konstruktion, den Bau und die Funktionsweise der Maschine erstrecken.

Folgende Dokumente muss die Technische Dokumentation min. enthalten:

- Betriebsanleitung der Maschine mit einer allgemeine Beschreibung der Maschine eine Übersichtszeichnung der Maschine und die Schaltpläne der Steuerkreise sowie Beschreibungen und Erläuterungen, die zum Verständnis der Funktionsweise der Maschine erforderlich sind

- Typenschild mit CE Zeichen zur genauen Kennzeichnung

- vollständige Detailzeichnungen, eventuell mit Berechnungen, Versuchsergebnissen, Bescheinigungen usw., die für die Überprüfung der Übereinstimmung der Maschine mit den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erforderlich sind

## Gewähltes Konformitätsbewertungsverfahren für KT Maschinen

Für die von Konrad GmbH gebauten Anlagen und Maschinen gilt das Konformitätsverfahren mit interner Fertigungskontrolle bei der Herstellung von Maschinen nach Maschinenrichtlinie §12. (Anhang VIII Verfahren)

Bewertung der Konformität mit interner Fertigungskontrolle bei der Herstellung von Maschinen

- Wir erklären, dass die betreffende Maschine die relevanten Anforderungen dieser Richtlinie erfüllt

- Für jedes repräsentative Baumuster der betreffenden Baureihe erstellen wir die in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen

- Wir ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, damit durch den Herstellungsprozess gewährleistet ist, dass die hergestellten Maschinen mit den in Anhang VII Teil A genannten technischen Unterlagen übereinstimmen und die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen.

## EG Konformitätserklärung

Das Dokument ist aktualisiert worden und entspricht allen Anforderungen, die in der Maschinenrichtlinie in Anhang II definiert wurden. Die Vorlage kann so für unsere Anlagen eingesetzt werden und muss zur Dokumentation hinzugefügt werden.

## Notwendige Änderungen nach neuer Maschinenrichtlinie

Folgende große Änderung müssen nach neuer Maschinenrichtlinie berücksichtigt werden:

## Bauseitige Maschinenänderung

Die neue Norm fordert in Kap. 1.4.2.1. Feststehende trennende Schutzeinrichtungen

Forderung:

Die Befestigungsmittel müssen nach dem Abnehmen der Schutzeinrichtungen mit den Schutzeinrichtungen oder mit der Maschine verbunden bleiben. (Unverlierbare Verschraubung)

## Notwendige Änderungen an den technischen Unterlagen

Im Anhang VII werden unter Punkt A) die Technischen Unterlagen für Maschinen definiert:

- Betriebsanleitung in Amtssprache der ersten In- Verkehr- Bringung ist Pflicht (Gesetzgebung)

- Betriebsanleitung muss jetzt: „Original Betriebsanleitung“ in Wortlaut heißen

- 10 Jahre Aufbewahrungsfrist für alle technischen Dokumente

- Kennzeichnungspflicht mit Typenschild

- eine Übersichtszeichnung der Maschine und die Schaltpläne der Steuerkreise sowie Beschreibungen

- Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die für die Maschine gelten

- eine Beschreibung der zur Abwendung ermittelter Gefährdungen oder zur Risikominderung ergriffenen Schutzmaßnahmen und gegebenenfalls eine Angabe der von der Maschine ausgehenden Restrisiken.

## Not-Aus Regelung

Immer wieder stellt sich die Frage, ob Not-Aus Einrichtungen an allen Maschinen sein müssen. Zunächst fordert die Maschinenrichtlinie in Kap. 1.2.4.3: Jede Maschine muss mit einem oder mehreren NOT-HALT-Befehlsgeräten ausgerüstet sein, durch die eine unmittelbar drohende oder eintretende Gefahr vermieden werden kann.

Ausgenommen davon sind:

- Maschinen, bei denen durch das NOT-HALT-Befehlsgerät das Risiko nicht gemindert werden kann, da das NOT-HALT-Befehlsgerät entweder die Zeit des Stillsetzens nicht verkürzt oder es nicht ermöglicht, besondere, wegen des Risikos erforderliche Maßnahmen zu ergreifen

- handgehaltene und/oder handgeführte Maschinen

## Wenn keine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie vorliegt

Falls bei der Konstruktion einer Anlage kein bewegliches Teil vorkommt (z. B. nur Schaltschrank mit ABeX + Handkontaktier Einheit) wird diese Anlage nicht als Maschine deklariert, sondern nur als „Elektronisches Betriebsmittel“

In diesem Fall gilt genau die gleiche Vorgehensweise wie oben beschrieben, nur wird nun als Richtlinie die Maschinenrichtlinie weggelassen. Dann zählt nur Niederspannung – und EMV Richtlinie. EC Vergabe bleibt gleich, auch Prüfungen bleiben gleich.